RLC串联电路暂态过程特性研究预习报告

姓名：__________   班级：__________   日期：__________

一、实验名称

RLC串联电路暂态过程与阻尼特性的研究。

二、实验中拟解决的科学问题

1. 二阶电路的暂态响应为什么有振荡与非振荡两种形态。先用 RC、RL 电路验证一阶电路的指数规律与时间常数，再由判别量 β2-ω02 的符号确定振荡与非振荡的界限，并换算成电阻条件。

2. 临界电阻的理论值与实测值是否一致，偏差来自哪里。比较 R0=2√(L/C) 的理论值与实测临界阻值，分析电感线圈电阻、信号源内阻等非理想因素的影响。

研究意义：掌握用示波器判别阻尼状态、测量时间常数与临界电阻的方法。

三、准备如何解决

1. 物理原理

RC电路 τ=RC，RL电路 τ=L/R，都按指数规律变化，半衰期 T1/2=τ·ln2≈0.693τ。

RLC串联电路的特征方程为 s2+2βs+ω02=0，其中 β=R/(2L)，ω0=1/√(LC)，由 β2-ω02 的符号判定：

β<ω0（R<2√(L/C)）欠阻尼，uC 振荡衰减；β=ω0（R=2√(L/C)）临界阻尼，uC 恰好不振荡；β>ω0（R>2√(L/C)）过阻尼，uC 单调趋近稳态。

2. 方法与线路

用方波发生器代替开关作激励，周期取 T>10τ；双踪示波器同时观察激励和 uC；固定 L、C 只改变 R，取小于、接近、大于 R0 三档，先算理论值再实测对照。

3. 需要获得的物理数据

方波频率 f 与峰峰值 VPP；元件的 R、L、C；uC 波形特征；半衰期 T1/2；实测临界电阻值。

四、拟测量物理数据表格

方波频率：f = ______ Hz；方波周期：T = ______ s；方波电压峰峰值：Vpp = ______ V

表1  RC或RL串联电路的实验数据记录表

| 组别 | 标称R(Ω) | 标称C(F)或L(H) | 理论τ(s) | 波形特征 | 实验τ(s) | 相对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

备注：第1、2组用 RC 电路，第3、4组用 RL 电路；每组的波形简图附在表下。

方波频率：f = ______ Hz；方波周期：T = ______ s；方波电压峰峰值：Vpp = ______ V

表2  RLC串联电路的实验数据记录表

| 电阻R(Ω) | 电感L(H) | 电容C(F) | 理论阻尼系数β | 理论固有频率ω0 | β2-ω02的关系判断 | 阻尼状态 | 波形特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：分别取小于、接近和大于临界电阻 R0=2√(L/C) 的电阻接入电路，观察并记录 uC 的波形特征。

五、预习中的疑问

1. 方波周期要求大于10τ，这个倍数的依据是什么？T 取得偏小会带来多大偏差，能否用残余电压小于某一比例作为定量判据？

2. 理论临界电阻按理想元件计算，若把电感线圈直流电阻 r 和信号源内阻 Rs 计入，临界条件是否应写成 R+r+Rs=2√(L/C)？此时电阻箱的读数该如何修正？

3. 当 R 略大于 R0 时波形与临界状态几乎重合，用什么量化标准判定临界，例如过冲量小于多少？

4. RL电路中电感电压不能直接接地测量，示波器地线如何连接才不短路？是否应改测电阻电压 uR 再由 uL=E-uR 换算？探头输入电容对 τ 的影响能否忽略？